ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

03.05.2011   №  136

Министерство культуры

полное наименование лица,

Камчатского края

направившего обращение

| Настоящая историческая справка выполнена на основании | печатных изданий, |
| --- | --- |

характеристика источников

архивных документов

| по состоянию на | 03 |  | мая | 20 | 11 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| по теме | Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой для служащих казначейства» - здание, расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица Красинцев, дом № 19 |
| --- | --- |

1. Исторические сведения:

В 1909 г. Петропавловский уезд получает статус самостоятельной области на правах губернии. Центром нового губернаторства становится Петропавловск, занимающий центральное положение на морском пути между Охотским побережьем, Командорскими островами и Анадырским краем. В Петропавловске не было никаких помещений, которые могли быть наняты под квартиры служащих канцелярии губернатора, поэтому в приложение к штату было введено общее правило, что служащие имеют право на квартиры в казенных домах. Так началось интенсивное строительство - с соблюдением единого принципа планирования застройки и одновременно соблюдения различных приемов и стилей деревянного зодчества. Здания строились по проектам и сметам областного архитектора

К. А. Заранека. Одним из приемов, использованных К. А. Заранеком, был широко применяемый в области казенного и жилого строительства для служащих в конце 19 века принципа совместного поселения одинакового контингента населения (рабочих, служащих).

Так, улица Красинцев (бывшая Казначейская), строилась для казначейства и служащих в казначействе. Здание по улице Красинцев дом 19 строилось для жилья (под квартиры) служащих в казначействе. При строительстве здание было одноэтажным, композиционно завершало улицу. В конце 40-х годов был надстроен второй этаж.

В настоящее время представляет собой деревянный двухэтажный дом, расположенный в центре города Петропавловска-Камчатского, углом, образованным северным и западным фасадами, выходит на сквер, в котором находится памятник - часовня, сооруженный в честь успешной обороны города Петропавловска в 1854 г. П - образное в плане здание вытянуто вдоль улицы Красинцев и отделено от проезжей части узким тротуаром. Два небольших крыла восточного фасада образовывают двор, обращенный в сопку Никольскую. Над входом, расположенным в центре восточного фасада, расположен балкон, огражденный деревянной решеткой. Балкон опирается на деревянные столбы, которые на первом этаже ограждают крыльцо. Вход на главном, западном фасаде имеет козырек в виде фронтона, опирающийся на деревянный кронштейн, выполненный из двух скрещивающихся брусьев, концы которых усечены. Такой же элемент декора украшает верхний угол козырька. Крыльцо имеет ограждение из скрещивающихся брусьев. Поручень имеет несложную профилировку. Дверь двухстворчатая, филенчатая. Здание построено из брусьев: 1 этаж - привезенных из Америки или Японии, 2 этаж - из древесины местных хвойных пород. Сверху обшито доской, имеющей несложную профилировку (только стены 1 этажа), расположенной горизонтально на высоту окон 1 и 2 этажей и вертикально между тягами в виде несложных карнизов, расположенных над и под окнами 1 и 2 этажей. Углы фланкируют огибающие лопатки, имеющие несложные канилюры, раскрепованные тягами в виде карниза. Окна имеют наличники, украшенные несложным декором. Доска, расположенная вертикально (обшивка фасада) над окнами второго этажа, имеет окончание в виде усеченной пики. Кровля металлическая, двускатная. Под скат кровли и на фронтоны выведены концы балок и стропил, обработанные в виде усеченной пики. Цоколь, подведенный позднее, бетонный. При строительстве здание красилось по принципу: на светлом фоне стены - темные элементы декора. В архитектурном облике здания присутствуют черты модерна. Реставрационные работы не проводились. При ремонте в 1991 году была сделана перепланировка, фасады обшиты доской, не имеющей профилировки, плохого качества (без соблюдения размеров), утрачены козырьки над входами западного фасада.

2.  Перечень информационных источников,  использованных при подготовке настоящей исторической справки:

Витер И. В. Хроника строительства города Петропавловска (1740-1923)/ И. В. Витер.-  Петропавловск-Камчатский: Издательский центр типографии СЭТО-СТ, 1997 с. 112

Витер И. В.  Город над Авачинской бухтой. История города Петропавловска-Камчатского. / И. В. Витер, А. А. Смышляев. - Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, 2000 с. 94, 96 - 97

Памятники Петропавловска-Камчатского. Петропавловск-Камчатский: Холдинговая компания «Новая книга», 2007 с. 64

Паспорт памятника «Дом жилой для служащих казначейства» / Сост.  Е. К. Маслова. - 1993 г.

ВИА, том  10, гл. 1, стр. 71, 126-127, 135. Москва, стройиздат 1971 г.

ЦГА  РСФСР Д. В. ф. 702, оп. 1, д. 454, л. 10, об

ЦГА РСФСР Д. В.  ф. 702, оп. 1, д. 625, л. 247

3. Приложение: фотографии,  2 шт. (приложения  к паспорту объекта культурного наследия; в электронном виде)

Директор КГУ ККОМ

О. В. Ефимова

м.п.

Ответственный исполнитель

С. В. Графская